СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

Двадцать пятой  сессии

от  20.05.2013г                                                                              № 1

Утверждение Генерального плана Совхозного сельсовета

Коченевского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 22 статьи 19 Устава Совхозного сельсовета Коченевского района  Новосибирской области Совет депутатов Совхозного сельсовета

РЕШИЛ:

1. Утвердить Генеральный план Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее решение в местном периодическом печатном издании «Вести  Совхозного  сельсовета».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава Совхозного сельсовета:                          В.М.Кошелев

Председатель Совета депутатов:                     Л.В.Васина

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СОВХОЗНОГО  СЕЛЬСОВЕТА КОЧЕНЁВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

Том I. Положение  о территориальном планировании – пояснительная  записка, карты.

Том II. Материалы  по обоснованию – пояснительная  записка, карты.

Электронная версия проекта

Текстовая часть в формате docx.

Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование карт | Марка | № листа | гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть) |  |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:25 000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 3 | Карта функционального зонирования, М 1:25 000 | ГП-3 | 3 | Н/С |
|  | Материалы по обоснованию (обосновывающая часть) |  |  |  |
| 4 | Ситуационная схема, М 1:200000 | ГП-4 | 4 | Н/С |
| 5 | Карта современного использования территории, М 1:25 000 | ГП-5 | 5 | Н/С |
| 6 | Карта комплексной оценки территории, зон с особыми условиями использования территорий, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:25 000 | ГП-6 | 6 | Н/С |
| 7 | Карта распределения земель по категориям М 1:25 000 | ГП-7 | 7 | Н/С |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Главный градостроитель проекта (начальник отдела разработки градостроительной документации) | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Специалист- градостроитель II категории | Боровикова Т.В. |  |
| 2 | Экономический раздел | Экономист | Хлопов Д.С. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель III категории | Рыжова Е.В. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
|  |  | Инженер | Хомова Ю.П. |  |
| 5 | Графическое оформление проекта | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Специалисты- градостроители | Боровикова Т.В. Оськина Е.В. |  |
|  |  | Инженер городского кадастра | Чеснок А.С. |  |

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Анализ современного использования территории Совхозного  сельсовета, возможных направлений развития и ограничений

1.1 Комплексная оценка и описание основных проблем развития территории Совхозного  сельсовета

1.1.1 Положение территории Совхозного сельсовета в системе расселения

1.1.2 Сложившаяся структура землепользования

1.1.3  Демографическая ситуация

1.1.4 Экономическая база развития поселения

1.1.5 Жилищный фонд

1.1.6 Учреждения и предприятия обслуживания населения

1.1.7 Транспортное обеспечение территории Совхозного  сельсовета

1.1.8 Инженерное обеспечение территории Совхозного  сельсовета

1.2  Перечень мероприятий программы социально-экономического развития Коченёвского района на 2011-2025 годы относительно территории Совхозного сельсовета

1.3  Перечень  мероприятий плана социально-экономического развития Совхозного сельсовета на 2009-2012 годы

2  Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской области и развитие территории Совхозного сельсовета

2.1 Сведения о планируемых для размещения на территории

поселения объектах федерального значения, объектов

регионального значения

2.2  Сведения о планируемых для размещения на территории

поселения объектах местного значения

3  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Совхозного сельсовета

3.1  Демографический прогноз

3.2  Развитие жилищного строительства

3.3  Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения

3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета

3.5.1	Водоснабжение	11

3.5.2	Теплоснабжение	15

3.5.3	Газоснабжение	15

3.5.4	Электроснабжение	15

3.5.5	Связь	16

3.6 Сбор и вывоз бытовых отходов

4 Предложения по установлению границ населённых пунктов	18

5 Технико-экономические показатели проекта	18

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение

Проект генерального плана сельского поселения Совхозный   сельсовет Коченёвского муниципального района Новосибирской области (далее – Совхозный   сельсовет, поселение) выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно договору  № 37 от 15 октября 2012 года с администрацией Коченёвского района.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Проект генерального плана Совхозного  сельсовета выполнен с учётом положений  Схемы территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИПградостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Коченёвского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые требования и ограничения по использованию территории Совхозного   сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Проект генерального плана Совхозного   сельсовета разработан  применительно ко всей территории поселения. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем двадцать лет. Первая очередь реализации проекта установлена в соответствии с расчётным сроком комплексной программы социально-экономического развития Совхозного     сельсовета – 2025 год.

Исходный год проекта - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта - 2025 год;

Расчётный срок реализации проекта – 2032 год.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Совхозного    сельсовета.

Проект генерального плана выполнен с учётом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Коченёвского муниципального района.

1 Планируемое функциональное зонирование территории Совхозного   сельсовета

1.1 Перечень установленных функциональных зон

На территории поселения (вне границ населённых пунктов) проектом выделены следующие функциональные зоны:

Зоны сельскохозяйственного назначения;

Зоны транспортной инфраструктуры;

Зоны инженерной инфраструктуры;

Зоны специального назначения;

Зоны защитных лесов;

Зоны сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта;

Зоны объектов связи.

Зона сельскохозяйственного использования занимает значительную площадь и включает территории крестьянских фермерских хозяйств, личных подсобных  хозяйств, подсобных хозяйств предприятий и организаций.

Зона транспортной инфраструктуры включает транспортные коридоры автомобильных дорог различных категорий в границах придорожных полос, некатегорированных автомобильных дорог  в пределах полос отводов. В пределах зоны транспортной инфраструктуры возможно размещения сетей и сооружений инженерного обеспечения.

Зона объектов инженерной инфраструктуры предназначена для размещения сетей и сооружений инженерного обеспечения территории: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, связи.

Зона специального назначения объединяет территории специального назначения – кладбища, скотомогильники, свалки, полигоны ТБО.

Зона защитных лесов предназначается для сохранения лесных массивов вдоль речных русел.

Зоны сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта предназначена для обеспечения деятельности сети железных дорог, для размещения станций, вокзалов, путевого хозяйства и других элементов железнодорожного транспорта;

Зона объектов связи предназначается для размещения объектов и инфраструктуры (коммуникаций) связи;

1.2 Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Совхозного сельсовета установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные зоны – железной дороги, сетей электроснабжения, источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, водоохранные зоны (включая прибрежные защитные полосы).

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

для дорог III-IV категории  - 50м;

для дороги V категории – 25 м.

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

для дорог I-III категории - 100 м;

для дорог IV категории  - 50м;

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 110 кВт  - 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы, скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м),  проектируемый водозабор (30м- 1 пояс, 100 м – 2 пояс санитарной охраны) и водоочистные сооружения (100м).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Нормативный радиус санитарно-защитных зон от объектов капитального строительства устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2 Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории Совхозного сельсовета

2.1 Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории муниципального образования.

Совхозный сельсовет расположен в зоне влияния Новосибирской агломерации, что обеспечит рост численности населения в перспективе.

На основе комплексной оценки территории Совхозного сельсовета выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития населенных пунктов за счет имеющихся внутренних территориальных ресурсов, а также путем освоения прилегающих территорий.

Для расчета численности населения Совхозного сельсовета на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Показатели демографического развития, используемые в расчете прогнозной численности населения, приведены в таблицах 1-7.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Совхозного сельсовета составит около 1530 человек к 2022 г., около 1560 человек - к 2032 г. Прогнозируемая численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в Таблице 2.1-1..

Таблица 2.1-1

Прогнозируемая численность населения Совхозного сельсовета

в разрезе населенных пунктов

| Наименование территории | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| д. Троицк | 356 | 380 | 400 |
| д. Белобородово | 393 | 460 | 500 |
| д. Новоотрубное | 290 | 260 | 250 |
| п. Семёновский | 134 | 150 | 140 |
| п. Кумысный | 270 | 280 | 270 |
| нп Остановочная Платформа 3277 км | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Совхозному сельсовету | 1443 | 1530 | 1560 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Совхозного сельсовета в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Совхозного сельсовета представлено в Таблице 2.1-2.

Таблица 2.1-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры

населения Совхозного сельсовета

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 20,6 | 18,7 | 16,4 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 61,9 | 55,1 | 55,7 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 17,5 | 26,2 | 27,9 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

3.2 Жилищное строительство

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025г. до 33-35 кв. м общей площади на человека.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

- 25 кв. м на человека на начало 2022г.;

- 35 кв. м на человека на начало 2032г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилищного фонда на перспективу.

Таблица 3.2-1

Рекомендуемое изменение жилищного фонда

Совхозного сельсовета, тыс.кв. м

| Наименование территории | Общая площадь жилищного фонда на начало 2022 г. | Общая площадь жилищного фонда на начало 2032 г. |
| --- | --- | --- |
| д. Троицк | 9,5 | 14,0 |
| д. Белобородово | 11,5 | 17,5 |
| д. Новоотрубное | 6,5 | 8,8 |
| п. Семёновский | 3,8 | 4,9 |
| п. Кумысный | 7,0 | 9,4 |
| нп Остановочная Платформа 3277 км | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Совхозному сельсовету | 38,3 | 54,6 |

В течение расчетного срока жилищный фонд поселения рекомендуется увеличить до 54,6 тыс. кв. м, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 12,4 кв. м в настоящее время до 35 кв. м общей площади на человека к 2032 г.

Объем нового жилищного строительства составит около 36,5 тыс. кв. м. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 1,8 тыс. кв. м.

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

3.3  Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития муниципального образования на долгосрочную перспективу.

Дошкольные образовательные учреждения

Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями принят в размере 85% детей соответствующей возрастной группы.

Проектом генерального плана рекомендуется строительство  здания ДОУ проектной мощностью 25 мест в д. Белобородово.

В остальных населенных пунктах Совхозного сельсовета рекомендуется организация детских садов семейного типа.

Общеобразовательные школы. Внешкольные учреждения

Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями принят с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием и 75% детей – средним образованием.

Проектом генерального плана рекомендована реорганизация основной общеобразовательной школы в д. Белобородово в среднюю общеобразовательную школу. Необходима реконструкция здания с увеличением проектной мощности до 130 мест. Рекомендуется строительство пришкольного интерната проектной мощностью 20 мест.

Рекомендуется реорганизация существующей начальной общеобразовательной школы д. Троицк в основную общеобразовательную школу. Необходима организация временного проживания учащихся III ступени в д. Белобородово с целью обучения в средней общеобразовательной школе. Рекомендуется сохранение существующего МОУ Улькинская ООШ. Обслуживаемое население: учащиеся I и II ступеней д. Новоотрубное и п. Семеновский.

Необходима организация временного проживания учащихся III ступени в д. Белобородово с целью обучения в средней общеобразовательной школе. Рекомендуется организация транспортного обслуживания п. Семёновский учащихся I и II ступеней для обучения в МОУ Улькинская ООШ, учащихся III ступени - в средней общеобразовательной школе в д. Белобородово.

Рекомендуется организация транспортного обслуживания учащихся всех ступеней образования для обучения в средней общеобразовательной школе в д. Белобородово.

Учреждения дополнительного образования детей рекомендуется организовать в школе и учреждениях культуры.

Учреждения здравоохранения

Проектом предусмотрено сохранение всех действующих на территории Совхозного сельсовета учреждений здравоохранения: фельдшерско-акушерских пунктов в д. Белобородово, д. Троицк, д. Новоотрубное.

В п. Семёновском рекомендовано строительство ФАП.

Медицинское обслуживание граждан, проживающих в п. Кумысном  необходимо предусмотреть в р. п. Коченёво.

Обслуживание населения Совхозного сельсовета больничными учреждениями рекомендуется предусмотреть за пределами муниципального образования.

Учреждения социального обеспечения

Проектом генерального плана предусмотрена организация 20 мест в специальных жилых домах и группах квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых д. Белобородово.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Рекомендуется объединение физкультурно-спортивных сооружений сети общего пользования со спортивными объектами общеобразовательной школы.

Учреждения культуры и искусства

Проектом генерального плана рекомендовано строительство здания учреждения культуры клубного типа проектной мощностью 190 мест в д. Белобородово, строительство здания учреждения культуры клубного типа проектной мощностью 180 мест в д. Троицк строительство здания учреждения культуры клубного типа проектной мощностью 120 мест в д. Новоотрубное, строительство здания учреждения культуры клубного типа проектной мощностью 130 мест. Запланировано сохранение здания существующего клуба п. Кумысного.

Рекомендуется строительство здания общедоступной библиотеки в д. Белобородово, организация филиала общедоступной библиотеки поселения в д. Троицк. Предусмотрена организация внестационарного отдела обслуживания общедоступной библиотеки в д. Новоотрубное и в п. Кумысном. В п. Семёновском проектом генерального плана рекомендована организация филиала общедоступной библиотеки поселения.

3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Дорожная сеть

Мероприятий в части развития дорожной сети на расчётный срок не предусмотрено.

Автомобильный транспорт

На территории сельсовета на расчетный срок предполагается проживание 1560 человек.

На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 687 единиц. Расчёт уровня автомобилизации, исходя из проектной численности населения в части легкового и грузового транспорта, приведён в таблице 3.4-1.

Таблица 3.4-1

Проектируемая численность парка автомобилей
муниципального образования

| №/№ п/п | Название населённого пункта | Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |
| 1 | д. Троицк | 400 | 160 | 16 | 40 |
| 2 | д. Белобородово | 500 | 200 | 20 | 50 |
| 3 | д. Новоотрубное | 250 | 100 | 10 | 25 |
| 4 | п. Семёновский | 140 | 56 | 6 | 14 |
| 5 | п. Кумысный | 270 | 108 | 11 | 27 |
| ИТОГО: |  | 1560 | 624 | 63 | 156 |
| ВСЕГО: |  |  | 687 |  |  |

Основной объём пассажирских перевозок на расчётный срок по-прежнему будет осуществляться автотранспортными предприятиями Коченёвского района, которыми предусмотрено движение маршрутного транспорта (автобуса) для организации как межмуниципального сообщения, так и внутреннего.

В течение расчётного срока на территориях жилой застройки (усадебной) автомобили будут храниться на территориях приусадебных участков.

Расчёты количества необходимых парковочных площадок, а также вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов населённых пунктов.

Расчётное количество объектов сервиса приведено в таблице 3.4-2 без учёта межрегиональных и межмуниципальных транспортных потоков следующих транзитом через территорию муниципального образования по дорогам местного и межмуниципального значения.

Таблица 3.4.-2

Характеристика объектов обслуживания транспортных средств

№/№ п/п; Название населённого пункта; Население на расч.срок, чел; Расчётная автомобилизация; АЗС (при норме 1 колонка на 1200 авт.), колонок; СТО (при норме 1 пост на 200 авт.) , постов; Существуюшие; Принято. легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит.; грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит.; мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит.; АЗС, шт; СТО, шт; АЗС, шт; СТО, шт. 1; д. Троицк; 400; 160; 16; 40; 0; 1; 0; 0; 0; 1. 2; д. Белобородово; 500; 200; 20; 50; 1; 1; 0; 0; 1; 1. 3; д. Новоотрубное; 250; 100; 10; 25; 0; 1; 0; 0; 0; 1. 4; п. Семёновский; 140; 56; 6; 14; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 5; п. Кумысный; 270; 108; 11; 27; 0; 1; 0; 0; 0; 1. ИТОГО:; 1560; 624; 63; 156; 1; 4; 0; 0; 1; 4.

3.5 Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

3.5.1 Водоснабжение

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

При несоответствии добываемой воды требования  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных очистных сооружений.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», [таблица №1] .

Для водоснабжения предлагается:

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-установка приборов учета на скважинах и у потребителей;

- расширение централизованной сети, прокладка магистральных сетей.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Полив на территории Совхозного сельсовета производится из частных колодцев. Пожарного депо на территории сельсовета нет.

Суммарное водопотребление

Таблица 3.5.1-1

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Всего, расход воды, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| д. Троицк | 87,55 | 92,16 | 33,2 | 33,2 | 120,75 | 125,36 |
| д. Белобородово | 105,98 | 115,2 | 99,6 | 103,1 | 205,58 | 218,3 |
| д. Новоотрубное | 59,9 | 57,6 | 21,4 | 21,4 | 81,3 | 79 |
| п. Кумысный | 64,51 | 62,21 | 17,4 | 17,4 | 81,91 | 79,61 |
| п. Семёновский | 34,56 | 32,26 | 3,5 | 3,5 | 38,06 | 35,76 |
| Всего по сельсовету | 352,5 | 359,43 | 175,1 | 178,6 | 527,6 | 538,03 |

Водоотведение

На расчетный срок в Совхозном сельсовете для канализования всех социально-культурно-бытовых зданий, всей капитальной жилой застройки, а так же водоотведение производственного сектора предлагается использование локальных очистных установок  полной биологической очистки.

Локальные очистные установки можно использовать на ряд жилых домов и отдельно на все постройки социально-культурно-бытовых зданий.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки, с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания.  Очищенную воду для населённых пунктов Совхозного сельсовета по нормам, можно сбрасывать на рельеф. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на площадку ТБО.

В животноводческих помещениях канализация не предусматривается, удаление жижи производится в жижесборник с последующим вывозом на поля в качестве удобрения, после её обеззараживания.

Технологическое оборудование и место расположения очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

Суммарное водоотведение

Таблица 3.5.1-2

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Всего, расход воды, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| д. Троицк | 87,55 | 92,16 | 33,2 | 33,2 | 120,75 | 125,36 |
| д. Белобородово | 105,98 | 115,2 | 99,6 | 103,1 | 205,58 | 218,3 |
| д. Новоотрубное | 59,9 | 57,6 | 21,4 | 21,4 | 81,3 | 79 |
| п. Кумысный | 64,51 | 62,21 | 17,4 | 17,4 | 81,91 | 79,61 |
| п. Семёновский | 34,56 | 32,26 | 3,5 | 3,5 | 38,06 | 35,76 |
| Всего по сельсовету | 352,5 | 359,43 | 175,1 | 178,6 | 527,6 | 538,03 |

3.5.2 Теплоснабжение

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха  приоритетным направлением развития системы теплоснабжения района является отказ от твердого угольного топлива и переход на природный газ в качестве  топлива.

В Совхозном сельсовете (для д.Троицк, д.Белобородово, д.Новоотрубное, п.Кумысного) предлагается модернизация угольной котельной на газовую, с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.

3.5.3 Газоснабжение

Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по  магистральному газопроводу Уренгой-Омск-Новосибирск через существующую ГРС р.п. Коченево.

Газ планируется использовать для улучшения социально-экономических условий проживания жителей и обеспечения широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд.

По газопроводам высокого давления до 6 кгс/см2  от функционируемой ГРС р.п. Коченёво газ подходит к потребителям д.Троицк, д.Белобородово, д.Новоотрубное и п.Кумысного.

Для снижения давления в населённых пунктах Совхозного сельсовета предусматривается установка головных газорегуляторных пунктов - ГГРП, которые переназначены:

-для очистки газа от механических примесей;

-учёта расхода газа;

-снижения давления до заданного.

На основании проекта «Схема газоснабжения Коченёвского района Новосибирской области» были выполнены расчёты потребления газа. В связи с изменением численности населения сельсовета произведён перерасчёт потребления газа:

Деревня Троицк - годовой расход газа 447 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 248 куб. м/час.

Деревня Белобородово - годовой расход газа 552 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 307 куб. м/час.

Деревня Новоотрубное - годовой расход газа 254 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 141 куб. м/час.

Посёлок Кумысный - годовой расход газа 491 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 273 куб. м/час.

3.5.4 Электроснабжение

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупненным нормам приложения 12 СНиП 2.07.01-89.

Нагрузки потребителей определялись по расчётному энергопотреблению в год на одного жителя посёлков и сельских поселений  в размере 950КВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчётное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23КВт.  Приведенные укрупнённые  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении 1 СНиП 2.08.02-89), предприятий культурно-бытового обслуживания,  внешнего  освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки по населенным пунктам

Таблица 3.5.4-1

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  | Электрическая нагрузка, кВт*ч/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| д. Троицк | 380 | 400 | 87 | 92 |
| д. Белобородово | 460 | 500 | 106 | 115 |
| д. Новоотрубное | 260 | 250 | 60 | 58 |
| п. Кумысный | 280 | 270 | 64 | 62 |
| п. Семёновский | 150 | 140 | 35 | 32 |
| Всего по сельсовету | 1530 | 1560 | 352 | 359 |

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

3.5.5 Связь

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности К=2,9. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Для определения необходимой номерной ёмкости принята норма телефонного насыщения из расчёта одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

В соответствии с программой «Развитие телекоммуникаций, инфраструктуры в поселках Новосибирсой области на 2011-2013 годы» ПСК «Телефонстрой» на расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Основные направления развития услуг связи на расчётный срок:

-создание условий для приёма государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

-создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

-снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

- развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

В целях качественного обеспечения потребностей населения в услугах связи проектом предусматривается приобретение и монтаж узлов широкополосного доступа, обеспечение информационного обмена пользователей во всемирной сети «Интернет».

Таблица 3.5.5-1

Потребное количество телефонов

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  | Число телефонов, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| д. Троицк | 380 | 400 | 160 | 168 |
| д. Белобородово | 460 | 500 | 193 | 210 |
| д. Новоотрубное | 260 | 250 | 109 | 105 |
| п. Кумысный | 280 | 270 | 118 | 113 |
| п. Семёновский | 150 | 140 | 63 | 59 |
| Всего по сельсовету | 1530 | 1560 | 643 | 655 |

3.6 Сбор и вывоз бытовых отходов

В настоящее время на территории поселения действуют 5 площадок складирования ТБО, занимающие площади:

д. Троицк  – 0,12 га;

д. Новоотрубное – 0,1 га;

д. Белобородово – 0,1 га;

п. Семёновский – 0,04 га;

п. Кумысный – 0,04 га.

Имеющиеся мусорные свалки не отвечают требованиям санитарных правил. Проектом предусматривается обустройство их территорий в усовершенствованные свалки – полигоны ТБО и организация санитарно-защитных зон. Вывоз  мусора на территории ТБО будет производиться спецмашинами.

Таблица 3.6-1

Нормы накопления бытовых отходов жилым фондом

| Населённый пункт | Планируемое население, чел | ТБО |  | Жидкие нечистоты (из выгребов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма кг на чел/год | Объём, т | Норма куб.м на чел/год | Объём, куб.м |
| д. Троицк | 400 | 300 | 120,0 | 2,0 | 800,0 |
| д. Белобородово | 500 | 300 | 150,0 | 2,0 | 1000,0 |
| д. Новоотрубное | 250 | 300 | 75,0 | 2,0 | 500,0 |
| п. Кумысный | 140 | 300 | 42,0 | 2,0 | 280,0 |
| п. Семёновский | 270 | 300 | 81,0 | 2,0 | 540,0 |
| Итого | 1560 |  | 468,0 |  | 3120,0 |

4 Предложения по установлению границ населённых пунктов

Таблица 4-1

Проектируемый баланс земель населённых пунктов

| №/ № | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | деревня Белобородова |  |
|  | Существующая территория населённого пункта | 288,83 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 288,83 |
| 2 | посёлок Кумысный |  |
|  | Существующая территория населённого пункта | 57,00 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 57,00 |
| 3 | деревня Новоотрубное |  |
|  | Существующая территория населённого пункта | 151,69 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 151,69 |
| 4 | посёлок Семеновский |  |
|  | Существующая территория населённого пункта | 46,16 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 46,16 |
| 5 | деревня Троицк |  |
|  | Существующая территория населённого пункта | 207,01 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 207,01 |

5 Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| №/№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения в установленных границах | га/м2 на чел. | 35935 | 35935 |
| 1.2 | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 758,94 | 756,13 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 33250,22 | 33253,03 |
|  | земли промышленности, транспорта, связи | -"- | 154,14 | 154,14 |
|  | земли водного фонда | -"- | 354,3 | 354,3 |
|  | земли лесного фонда | -"- | 1417,4 | 1417,4 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 1,443 | 1,560 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | -"- | -0,001 | 0,0 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | -"- | 0,015 | 0,006 |
| 2.4 | Возрастная структура населения, %: | % | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 20,6 | 16,4 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 61,9 | 55,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 17,5 | 27,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 18,1 | 54,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 18,1 | 54,6 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 0,0 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | 18,1 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 36,5 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | 36,5 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- | - | 0,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 36,5 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | - | 0,0 |
|  | многоэтажное | -"- | - | 0,0 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 12,4 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 0 | 25 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 159 | 214 |
| 4.6 | ФАП, всего | посещения в смену | 3 | 4 |
| 4.7 | Предприятия торговли, всего | м2 торговой площади | 216 | 468 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 62 | 62 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 1 | 11 |
| 4.10 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 390 | 650 |
| 4.11 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость дорог с твёрдым покрытием | км | 8,5 |  |
| 5.2 | Плотность дорожной сети | км/км кв. | 1,06 |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут | нет данных | 538,03 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут | нет данных | 538,03 |
| 6.3 | Энергоснабжение | кВт*ч/год | нет данных | 359 |
| 6.4 | Газоснабжение | тыс. куб.м/год | - | 1744,00 |
| 7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.1 | Объём твёрдых бытовых отходов | тонн/год | нет данных | 468,0 |
| 7.2 | Жидкие нечистоты | куб.м | нет данных | 3120,0 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | шт. | 4 | 4 |
| 8.2 | Общая площадь кладбищ | га | 4,2 | 4,2 |

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование карт | Марка | № листа | гриф секрет-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию (обосновывающая часть) |  |  |  |
| 2 | Карта современного использования территории, М 1:25 000, с врезкой Положение территории Совхозного сельсовета в составе Коченёвского района, М 1:200 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 3 | Карта распределения земель по категориям, М 1:25 000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 4 | Карта планировочных ограничений и комплексной оценки территории, М 1:25 000 | ГП-3 | 3 | Н/С |
|  | Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть) |  |  |  |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Совхозного сельсовета, М 1:25 000 | ГП-4 | 4 | Н/С |
| 8 | Карта планируемых границ населённых пунктов в составе Совхозного сельсовета, М 1:10 000 | ГП-5 | 5 | Н/С |
| 9 | Карта функционального зонирования территории Совхозного сельсовета, М 1:25 000 | ГП-6 | 6 | Н/С |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Главный градостроитель проекта | Заусаев С.А. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель | Гашенко А.Е. |  |
| 2 | Экономический раздел | Специалист по экономике | Томилина Т.Н. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Специалист-градостроитель | Гашенко А.Е. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Инженер | Трофимова Н.А. |  |
| 5 | Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС | Инженер | Жижин А.С. |  |
| 6 | Графическое оформление проекта | Специалист-градостроитель | Гашенко А.Е. |  |
|  |  | Специалисты градостроители: |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Анализ современного использования территории Совхозного  сельсовета, возможных направлений развития и ограничений	5

1.1 Комплексная оценка и описание основных проблем развития территории Совхозного  сельсовета	5

1.1.1 Положение территории Совхозного сельсовета в системе расселения	5

1.1.2 Сложившаяся структура землепользования	5

1.1.3  Демографическая ситуация	6

1.1.4 Экономическая база развития поселения	16

1.1.5 Жилищный фонд	17

1.1.6 Учреждения и предприятия обслуживания населения	17

1.1.7 Транспортное обеспечение территории Совхозного  сельсовета	18

1.1.8 Инженерное обеспечение территории Совхозного  сельсовета	20

1.2  Перечень мероприятий программы социально-экономического развития Коченёвского района на 2011-2025 годы относительно территории Совхозного сельсовета	22

1.3  Перечень  мероприятий плана социально-экономического развития Совхозного сельсовета на 2009-2012 годы	22

2  Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской области и развитие территории Совхозного сельсовета	22

2.1 Сведения о планируемых для размещения на территории	22

поселения объектах федерального значения, объектов	22

регионального значения	22

2.2  Сведения о планируемых для размещения на территории	22

поселения объектах местного значения уровня муниципального района	22

3  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Совхозного сельсовета	22

3.1  Демографический прогноз	22

3.2  Развитие жилищного строительства	24

3.3  Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения	25

3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	43

3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета	45

3.5.1	Водоснабжение	45

3.5.2	Теплоснабжение	49

3.5.3	Газоснабжение	49

3.5.4	Электроснабжение	49

3.5.5	Связь	50

3.6 Сбор и вывоз бытовых отходов	51

4 Предложения по установлению границ населённых пунктов	51

5 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	52

6 Технико-экономические показатели проекта	55

ПРИЛОЖЕНИЯ	Ошибка! Закладка не определена.

Введение

Проект генерального плана сельского поселения Совхозный   сельсовет Коченёвского муниципального района Новосибирской области (далее – Совхозный сельсовет, поселение) выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно договору  № 37 от 15 октября 2012 года с администрацией Коченёвского района.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Проект генерального плана Совхозного   сельсовета выполнен с учётом положений  Схемы территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИПградостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Коченёвского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые требования и ограничения по использованию территории Совхозного   сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Проект генерального плана Совхозного   сельсовета разработан  применительно ко всей территории поселения. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем двадцать лет. Первая очередь реализации проекта установлена в соответствии с расчётным сроком комплексной программы социально-экономического развития Совхозного     сельсовета – 2025 год.

Исходный год проекта - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта - 2025 год;

Расчётный срок реализации проекта – 2032 год.

В настоящем  томе представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана. Материалы  выполнены на основе анализа исходных данных, предоставленных администрацией муниципального образования,  территориальными органами государственной власти РФ по Новосибирской области, профильными департаментами и управлениями администрации Новосибирской области, Коченёвского района, хозяйствующими субъектами на территории поселения по специальным запросам.

Анализ использования территории Совхозного    сельсовета содержит сведения о климатических, геологических, гидрографических условиях, минеральных и рекреационных ресурсах территории.

Проведена комплексная оценка территории поселения. В разделе проанализированы демографические, экономические предпосылка развития Совхозного     сельсовета, состояние системы социально-бытового обслуживания, жилого фонда, состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

Материалы настоящего тома содержат обоснование вариантов функционального зонирования территории, демографический прогноз, предложения по развитию и размещению объектов социально-бытовой и культурной сферы, объектов транспортного и инженерного обустройства территории Совхозного    сельсовета.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Совхозного     сельсовета.

Проект генерального плана выполнен с учётом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Коченёвского муниципального района.

1 Анализ современного использования территории Совхозного  сельсовета, возможных направлений развития и ограничений

1.1 Комплексная оценка и описание основных проблем развития территории Совхозного  сельсовета

1.1.1 Положение территории Совхозного сельсовета в системе расселения

Граница Совхозного   сельсовета и перечень населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены Законом Новосибирской области от 27.12.2002 г. № 90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области» (с изменениями на 5 мая 2011 года).

Территория поселения общей площадью 35935 га  расположена  в северной части  Новосибирской области на расстоянии 72 км от областного центра  г.Новосибирска, в 22 км от районного центра Коченево и в 22 км от ближайшей железнодорожной станции Коченево.

На  территории поселения расположены  населенные пункты: деревня Белобородова, посёлок Кумысный, деревня Новоотрубное, Остановочная Платформа 3277 км, посёлок Семеновский, деревня Троицк. Центром поселения является деревня Белобородово.

Территория Совхозного сельсовета граничит:

на западе – с Новомихайловским и Дупленским сельсоветами;

на севере – с Крутологовским сельсоветом;

на северо-востоке – с Кремлевским сельсоветом;

на западе – с Прокудским сельсоветом;

на юге – с Краснотальским и Леснополянским сельсоветами.

1.1.2 Сложившаяся структура землепользования

Распределение земель по категориям

В соответствии с Земельным кодексом РФ на территории Совхозного сельсовета выделены  следующие категории земель:

земли населённых пунктов;

земли сельскохозяйственного назначения;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли водного фонда;

земли лесного фонда.

Таблица 1.1.2-1

Распределение земель по категориям

| №/№ п/п | Категория земель | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населённых пунктов | 758,94 | 2,11 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 33250,22 | 92,53 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 154,14 | 0,43 |
| 4 | Земли водного фонда | 354,3 | 0,99 |
| 5 | Земли лесного фонда | 1417,4 | 3,94 |
|  | ИТОГО: | 35935,00 | 100,00 |

Наибольшую площадь занимают земли сельскохозяйственного назначения, В структуре земель сельскохозяйственного назначения помимо сельскохозяйственных угодий и лесов выделяются территории, занятые крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ), личными подсобными хозяйствами (ЛПХ), сельскохозяйственными организациями.

Таблица 1.1.2-2

Распределение земель по видам угодий

| № п/п | наименование | площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лесные участки | 6819,18 | 22,52 |
| 2 | Пашни | 16141,00 | 53,31 |
| 3 | Сенокосы (луга) | 1100,50 | 3,63 |
| 4 | Пастбища | 5581,76 | 18,44 |
| 5 | Болота | 634,60 | 2,10 |
|  | ИТОГО: | 30277,04 | 100,00 |

Рисунок 1.1.2-2. Структура земель сельскохозяйственного назначения

1.1.3  Демографическая ситуация

Численность населения Совхозного сельсовета составила на 01.01.2012 г. 1443 человека.

В период с 2007 г. по 2012 г. на территории муниципального образования наблюдалась скачкообразная динамика численности населения (рисунок 1.1.3-1).

Рисунок 1.1.3-1 – Динамика численности населения Совхозного сельсовета

Сведения о численности населения Совхозного сельсовета в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 1.1.3-1. Наибольшая доля населения (27,2 %) проживает в д. Белобородово.

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Совхозном сельсовете в течение периода с 2002 г. по 2011 г., представлены в таблицах 1.1.3-2 – 1.1.3-7.

Общий коэффициент рождаемости составил в 2011 г. 15,9 ‰, что выше среднего по Коченёвскому району значения аналогичного показателя (14,0 ‰). Среднее за период с 2007 г. по 2011 г. значение коэффициента рождаемости на территории Совхозного сельсовета составило 12,1 ‰. Наиболее высокое среди населенных пунктов Совхозного сельсовета среднее значение коэффициента рождаемости зарегистрировано в п. Кумысный – 23,7 ‰, низкое – в д. Троицк (7,4 ‰).

Общий коэффициент смертности составил в 2011 г. 16,5 ‰, что выше среднего по Коченёвскому району значения аналогичного показателя - 16,0 ‰. Среднее за период с 2007 г. по 2011 г. значение коэффициента смертности составило 13,4 ‰. Наиболее высокое среди населенных пунктов муниципального образования среднее значение коэффициента смертности отмечено в п. Семёновский – 18,1 ‰, низкое – в д. Троицк (9,1 ‰).

На протяжении периода с 2007 г. по 2011 г. коэффициенты смертности превышали коэффициенты рождаемости, что обусловило естественную убыль населения (Таблица 1.1.3-2).

Миграционные процессы на территории сельсовета не стабильны. Перемещение граждан осуществляется преимущественно в границах Новосибирской области.

Таблица 1.1.3-1

Численность населения Совхозного сельсовета в разрезе населенных пунктов

| Наименование поселения | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 г. | 01.01.2008 г. | 01.01.2009 г. | 01.01.2010 г. | 01.01.2011 г. | 01.01.2012 г. |
| д. Троицк | 346 | 342 | 353 | 356 | 347 | 356 |
| д. Белобородово | 406 | 407 | 415 | 413 | 385 | 393 |
| д. Новоотрубное | 273 | 271 | 279 | 276 | 278 | 290 |
| п. Семёновский | 133 | 140 | 141 | 156 | 148 | 134 |
| п. Кумысный | 124 | 125 | 109 | 282 | 301 | 270 |
| нп Остановочная Платформа 3277 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Совхозному сельсовету | 1282 | 1285 | 1297 | 1483 | 1459 | 1443 |

Таблица 1.1.3-2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории Совхозного сельсовета

| № п/п | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  | Среднегодовое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | человек | доля от общей численности, % |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 1282 | 1285 | 1297 | 1483 | 1459 | 1361,2 | 100,0 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 19 | 19 | 12 | 10 | 23 | 16,6 | 1,22 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 14,8 | 14,7 | 8,6 | 6,8 | 15,9 | 12,1 | Х |
| 4 | Число умерших, чел. | 20 | 17 | 17 | 14 | 24 | 18.4 | 1,35 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 15,6 | 13,2 | 12,2 | 9,5 | 16,5 | 13,4 | Х |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -1 | 2 | -5 | -4 | -1 | -1,8 | -0,13 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 4 | 10 | 191 | -20 | -15 | 34,0 | 2,50 |
| 8 | Общий прирост численности населения | 3 | 12 | 186 | -24 | -16 | 32,2 | 2,37 |

Таблица 1.1.3-3

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории д. Троицк

| № п/п | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  | Среднегодовое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | человек | доля от общей численности, % |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 346 | 342 | 353 | 356 | 347 | 348,8 | 100,0 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,6 | 0,75 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 2,8 | 7,4 | Х |
| 4 | Число умерших, чел. | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3.2 | 0,92 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 8,7 | 0,0 | 8,5 | 5,7 | 22,8 | 9,1 | Х |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | 0 | 3 | 0 | 1 | -7 | -0,6 | -0,17 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -4 | 8 | 3 | -10 | 16 | 2,6 | 0,75 |
| 8 | Общий прирост численности населения | -4 | 11 | 3 | -9 | 9 | 2,0 | 0,57 |

Таблица 1.1.3-4

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории д. Белобородово

| № п/п | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  | Среднегодовое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | человек | доля от общей численности, % |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 406 | 407 | 415 | 413 | 385 | 405,2 | 100,0 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4,8 | 1,18 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 9,8 | 14,6 | 4,8 | 10,0 | 20,6 | 11,9 | Х |
| 4 | Число умерших, чел. | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1,23 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 12,3 | 17,0 | 16,9 | 7,5 | 7,7 | 12,4 | Х |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -1 | -1 | -5 | 1 | 5 | -0,2 | -0,05 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 2 | 9 | 3 | -29 | 3 | -2,4 | -0,59 |
| 8 | Общий прирост численности населения | 1 | 8 | -2 | -28 | 8 | -2,6 | -0,64 |

Таблица 1.1.3-5

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории д. Новоотрубное

| № п/п | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  | Среднегодовое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | человек | доля от общей численности, % |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 273 | 271 | 279 | 276 | 278 | 275,4 | 100,0 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4,2 | 1,53 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 14,7 | 14,5 | 7,2 | 18,1 | 21,1 | 15,2 | Х |
| 4 | Число умерших, чел. | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4,4 | 1,60 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 18,4 | 14,5 | 14,4 | 10,8 | 21,1 | 15,9 | Х |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -1 | 0 | -2 | 2 | 0 | -0,2 | -0,07 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -1 | 8 | -1 | 0 | 12 | 3,6 | 1,31 |
| 8 | Общий прирост численности населения | -2 | 8 | -3 | 2 | 12 | 3,4 | 1,23 |

Таблица 1.1.3-6

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории п. Семёновского

| № п/п | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  | Среднегодовое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | человек | доля от общей численности, % |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 133 | 140 | 141 | 156 | 148 | 143,6 | 100,0 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1,8 | 1,25 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 14,7 | 0,0 | 13,5 | 13,2 | 21,3 | 12,5 | Х |
| 4 | Число умерших, чел. | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2,6 | 1,81 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 14,7 | 14,2 | 13,5 | 19,7 | 28,4 | 18,1 | Х |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | 0 | -2 | 0 | -1 | -1 | -0,8 | -0,56 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 7 | 3 | 15 | -7 | -13 | 1,0 | 0,70 |
| 8 | Общий прирост численности населения | 7 | 1 | 15 | -8 | -14 | 0,2 | 0,14 |

Таблица 1.1.3-7

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории п. Кумысного

| № п/п | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  | Среднегодовое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | человек | доля от общей численности, % |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 124 | 125 | 109 | 282 | 301 | 188,2 | 100,0 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4,8 | 2,55 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 48,2 | 51,3 | 15,3 | 13,7 | 17,5 | 23,7 | Х |
| 4 | Число умерших, чел. | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3,2 | 1,70 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 40,2 | 34,2 | 5,1 | 10,3 | 10,5 | 15,8 | Х |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,6 | 0,85 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 0 | -18 | 171 | 18 | -33 | 27,6 | 14,67 |
| 8 | Общий прирост численности населения | 1 | -16 | 173 | 19 | -31 | 29,2 | 15,52 |

Общий прирост населения в течение рассматриваемого периода не стабилен (рисунок 1.1.3-2).

Рисунок 1.1.3-2  – Динамика общего прироста населения Совхозного

сельсовета

Возрастная структура населения Совхозного сельсовета представлена в таблице 8. Доля населения моложе трудоспособного возраста составила на начало 2012 г. 20,6 %. Доли населения трудоспособного и старше трудоспособного возрастов составили соответственно 61,9 % и 17,5 %.

Тенденции в изменении возрастной структуры населения Совхозного сельсовета в течение рассматриваемого периода не выявлены.

Таблица 1.1.3-8

Динамика возрастной структуры населения Совхозного сельсовета

| Возрастная категория | 01.01.2008г. | 01.01. 2009г. | 01.01. 2010г. | 01.01. 2011г. | 01.01. 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лица моложе трудоспособного возраста, % | 17,0 | 17,8 | 20,0 | 21,6 | 20,6 |
| Лица трудоспособного возраста, % | 64,7 | 64,1 | 61,8 | 60,0 | 61,9 |
| Лица старше трудоспособного возраста, % | 18,2 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 17,5 |
| Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таким образом, для демографической ситуации на территории Совхозного сельсовета характерны естественная убыль населения, миграционная нестабильность.

1.1.4 Экономическая база развития поселения

Численность трудовых ресурсов Совхозного сельсовета составила на 01.01.2012 г. 893 человека (61,2 % от численности всего населения).

В экономике поселения заняты 304 человека (34,0 % от численности трудовых ресурсов).

Градообразующая сфера Совхозного сельсовета представлена следующими видами экономической деятельности:

- сельское хозяйство;

- торговля;

- иные виды экономической деятельности.

Распределение трудовых ресурсов Совхозного сельсовета по видам экономической деятельности представлено в таблице 1.1.4-1  .

Таблица 1.1.4-1

Распределение трудовых ресурсов Совхозного сельсовета

по видам экономической деятельности

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность занятых в организациях, расположенных на территории муниципального района | в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | Рыболовство, рыбоводство | Обрабатывающие производства | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | Строительство | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | Транспорт и связь | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | Образование | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | культура |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | д.Белобородово | 43 | 10 | - | - | - | - | 16 | 1 | - | 13 | - | 3 |
| 2 | п. Семемновский | 7 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| 3 | д. Новоотрубное | 36 | 8 | - | - | - | - | 11 | 1 | - | 9 | 5 | 2 |
| 4 | д. Троицк | 41 | 7 | - | - | - | - | 13 | 1 | - | 6 | 6 | 8 |
| 5 | п. Кумысный | 177 | - | - | - | - | - | 3 | - | 170 | - | - | 4 |
|  | Итого | 304 | 28 |  |  |  |  | 45 | 4 | 170 | 28 | 11 | 18 |

1.1.5 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Совхозного сельсовета на конец 2011 г. составила 18,1 тыс.кв. м.

Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составила на начало 2012 года 12,4 кв. м на человека.

Общая площадь ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда – 1,7 тыс. кв. м. (9,4 % от объема жилищного фонда).

Централизованным теплоснабжением  от 3-х котельных ЖКХ на твердом топливе обеспечиваются  учреждения соцкультбыта, административные здания, жилые дома. Установленная мощность угольных котельных– 4,0 Гкал/час.

Общая протяженность  тепловых сетей составляет 0,9 км. Протяженность ветхих сетей – 0,9 км, что составляет 100% от их общей протяженности. Протяженность  водопроводных сетей -  12,17 км, из них ветхие – 1,9 км.

1.1.6 Учреждения и предприятия обслуживания населения

Образование

В системе образования поселения функционируют три общеобразовательные школы.

МКОУ Улькинская СОШ расположена в д. Новоотрубное. Проектная мощность учреждения составляет 60 мест. Фактически школу посещают 37 учащихся. Износ здания - 100 %.

МКОУ Белобородовская основная общеобразовательная школа рассчитана на 75 мест. Фактическое количество учащихся – 37 человек. Физический износ здания составляет 100 %.

Проектная мощность начальной общеобразовательной школы д. Троицк составляет 24 места. Численность учащихся на начало 2012-2013 учебного года - 8 человек. Величина физического износа здания составляет 100 %.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей Совхозного сельсовета осуществляют фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в д. Белобородово, д. Новоотрубное и д. Троицк.

Физическая культура и спорт

На территории Совхозного сельсовета имеется два спортивных зала, расположенные при школах.

Культура и искусство

В поселении функционируют три дома культуры, расположенные в д. Белобородово, д. Новоотрубное, п. Семеновском и д. Троицк.

В д. Белобородово и д. Новоотрубное расположены филиалы библиотечной системы Коченевского района, емкость книжных фондов которых составляет 7572 единиц и 7678 единиц соответственно.

1.1.7 Транспортное обеспечение территории Совхозного  сельсовета

Автомобильный транспорт

Опорная дорожная сеть Совхозного  сельсовета представлена:

дорогой регионального значения М-51 «Байкал»;

дорогой межмуниципального значения – участком автодороги «Ордынское – Коченево -  Колывань » (4-й категории);

дорогой межмуниципального значения, примыкающей к  региональной трассе М-51 «Байкал» и протянувшейся в северном направлении – на Крутологово;

дорогой межмуниципального значения, примыкающей к  региональной трассе М-51 «Байкал» и следующей на Ермиловку;

дорогами местного значения.

Дороги регионального и межмуниципального значения осуществляют внешние транспортные связи поселения.

Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворяет потребности участников движения.

Общая протяжённость автомобильных дорог на территории Совхозного  сельсовета составляет 19,3  км, в том числе дорог с твердым покрытием – 8,5 км.

Плотность дорожной сети  составляет 1,06 км/ км кв. В целом характер дорожной сети муниципального образования соответствует сложившейся планировочной структуре муниципального образования. Сеть дорог Совхозного сельсовета можно охарактеризовать как достаточно развитую.

Железнодорожный транспорт

Ближайшие железнодорожные станции – Коченёво и ст. Лесная Поляна.Воздушный транспорт

Ближайший аэропорт находится в г. Новосибирске – внутрироссийский и международный терминалы

1.1.8 Инженерное обеспечение территории Совхозного  сельсовета

Водоснабжение

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Системы водоснабжения в населенных пунктах с 2-мя  подъемами, очистка не производится.

Качество подземных вод хорошее. Воды пресные, песка менее 0,01% от веса пробы, сухой остаток – 620 мг/л, общая жесткость – 10,8 мг-экв/л, общее содержание железа – 2,0мг/л, содержание бактерий в 1 л воды – менее 100.

Схема водоснабжения в населённых пунктах Совхозного сельсовета как кольцевая, так и тупиковая. Система водоснабжения общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки.

На территории сельсовета насчитывается 4 скважины: в с.Белобородово - 3 скважины; в с. Новоотрубном - одна скважина; в д. Троицк - одна скважина. Для повышения надежности работы сетей установлены водонапорные башни.

Все скважины имеют павильоны и СЗЗ.

Характеристика существующих скважин

Таблица 1.1.8-1

| № п/п | Наименование | Адрес | Глубина заложения, м | Год ввода | Производи-тельность, куб.м/час | Обору-дование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина | с. Белобородово | 86 | 1973 | 6 | ЭЦВ-6-6,3-80 |
| 2 | Скважина | с. Белобородово | 86 | 1969 | 6 | ЭЦВ-6-6,3-80 |
| 3 | Скважина | с. Новоотрубное | 84,5 | 1969 | 6 | ЭЦВ-6-6,3-80 |
| 4 | Скважина | д. Троицк | 80 | 1968 | 6 | ЭЦВ-6-6,3-80 |

Характеристика водонапорных башен

Таблица 1.1.8-2

| № п./п. | Наименование | Тип | Объем, куб.м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня, с.Белобородово | Водонапорная башня | 8 | 1973 |
| 2 | Водонапорная башня, с.Белобородово | Водонапорная башня | 15 | 1969 |
| 3 | Водонапорная башня, с.Новоотрубное | Водонапорная башня | 25 | 1969 |
| 4 | Водонапорная башня, д.Троицк | Водонапорная башня | 25 | 1968 |

Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализации отсутствует.

Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Сточные воды из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся в специально отведенное место. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

Теплоснабжение

Климат района резко континентальный с суровой продолжительной зимой, жарким летом, короткими переходными сезонами весны и осени.

Климатические показатели приведены в таблице 1.1.8-3.

Таблица 1.1.8-3

| Параметры | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С |  | СНиП 23-01-99*Строительная климатология |
| - абсолютная минимальная | -52 |  |
| - абсолютная максимальная | +40 |  |
| - расчетная для проектирования: |  |  |
| отопления | -39 |  |
| вентиляции | -24 |  |
| Продолжительность отопительного периода в сутках | 230 |  |
| - средняя температура,°С | -8,8 |  |

На территории с. Белобородово  функционирует одна котельная, вид топлива - уголь. В котельной установлено 4 котла, марки КВ-1,25 (средневзвешенный КПД -80%, мощность котельной- 1,26 Гкал/час)  Удельный расход условного топлива 292 тонн в год.

Схема теплоснабжения 2-х трубная открытая, 3-х трубная закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет  5,2км.

Границы санитарно-защитной зоны -50м.

Газоснабжение

В настоящее время в районе население использует только сжиженный газ. Доставка сжиженного газа потребителям осуществляется в баллонах и используется для приготовления пищи и горячей воды.

Электроснабжение

Существующий источник электроснабжения – ПС Н.Кремлёвское  110/10 кВ. В подстанции   установлено два трансформатора  МВА:   2,5 МВт  и 10 МВт. Объём свободной мощности составляет- 1,3 МВт.

Существующий источник электроснабжения – ПС Н.Михайловка 110/10 кВ. В подстанции  установлено  два трансформатора  МВА: 2,5 МВт; 6,3 МВт. Объём свободной мощности составляет- 1,9 МВт.

Существующий источник электроснабжения – ПС Лесная Поляна 110/10 кВ.

Для воздушных линий электропередач всех напряжений устанавливается охранная зона. Охранная зона ВЛ - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

-10 м - для ВЛ до 20 кВ;

-20 м - для ВЛ 110 кВ.

Связь

На территории поселения устойчиво принимаются областные телевизионные каналы.

Услуги почтовой связи оказывает Кремлевский филиал Колыванского почтамта ОСП УФНС НСО филиала  СФ УП почты России.

1.2  Перечень мероприятий программы социально-экономического развития Коченёвского района на 2011-2025 годы относительно территории Совхозного сельсовета

Комплексная программа социально-экономического развития Коченёвского района на 2011-2025 годы утверждена решением 7-ой сессии Совета депутатов Коченёвского района от 23.12.2010 г. № 49.

В соответствии с вышеуказанной программой на территории Совхозного сельсовета запланирована реконструкция теплотрассы до Совхозной блочной угольной котельной протяженностью 2 000 м.

1.3  Перечень  мероприятий плана социально-экономического развития Совхозного сельсовета на 2009-2012 годы

В соответствии с планом социально-экономического развития Совхозного сельсовета на 2009-2012 годы на территории муниципального образования запланирована реализация следующих мероприятий:

- повышение использования потенциала сельскохозяйственного производства;

- совершенствование развития транспортной системы и связи;

- улучшение жилищных условий населения;

- развитие общественной инфраструктуры;

- проведение работ по благоустройству населенных пунктов.

2  Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской области и развитие территории Совхозного сельсовета

2.1 Сведения о планируемых для размещения на территории

поселения объектах федерального значения, объектов

регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 г. № 339-па.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области на территории Совхозного сельсовета размещение объектов федерального и регионального значения не запланировано.

2.2  Сведения о планируемых для размещения на территории

поселения объектах местного значения уровня муниципального района

Схема территориального планирования Коченёвского района находится на стадии разработки

3  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Совхозного сельсовета

3.1  Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории муниципального образования.

Совхозный сельсовет расположен в зоне влияния Новосибирской агломерации, что обеспечит рост численности населения в перспективе.

На основе комплексной оценки территории Совхозного сельсовета выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития населенных пунктов за счет имеющихся внутренних территориальных ресурсов, а также путем освоения прилегающих территорий.

Для расчета численности населения Совхозного сельсовета на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Показатели демографического развития, используемые в расчете прогнозной численности населения, приведены в таблицах 1-7.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Совхозного сельсовета составит около 1530 человек к 2022 г., около 1560 человек - к 2032 г. Прогнозируемая численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в Таблице 3.1-1

.

Таблица 3.1-1

Прогнозируемая численность населения Совхозного сельсовета

в разрезе населенных пунктов

| Наименование территории | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| д. Троицк | 356 | 380 | 400 |
| д. Белобородово | 393 | 460 | 500 |
| д. Новоотрубное | 290 | 260 | 250 |
| п. Семёновский | 134 | 150 | 140 |
| п. Кумысный | 270 | 280 | 270 |
| нп Остановочная Платформа 3277 км | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Совхозному сельсовету | 1443 | 1530 | 1560 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Совхозного сельсовета в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Совхозного сельсовета представлено в Таблице 3.1-2

Таблица 3.1-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры

населения Совхозного сельсовета

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 20,6 | 18,7 | 16,4 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 61,9 | 55,1 | 55,7 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 17,5 | 26,2 | 27,9 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

3.2  Развитие жилищного строительства

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025г. до 33-35 кв. м общей площади на человека.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

- 25 кв. м на человека на начало 2022г.;

- 35 кв. м на человека на начало 2032г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилищного фонда на перспективу.

Таблица 3.2-1

Рекомендуемое изменение жилищного фонда

Совхозного сельсовета, тыс.кв. м

| Наименование территории | Общая площадь жилищного фонда на начало 2022 г. | Общая площадь жилищного фонда на начало 2032 г. |
| --- | --- | --- |
| д. Троицк | 9,5 | 14,0 |
| д. Белобородово | 11,5 | 17,5 |
| д. Новоотрубное | 6,5 | 8,8 |
| п. Семёновский | 3,8 | 4,9 |
| п. Кумысный | 7,0 | 9,4 |
| нп Остановочная Платформа 3277 км | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Совхозному сельсовету | 38,3 | 54,6 |

В течение расчетного срока жилищный фонд поселения рекомендуется увеличить до 54,6 тыс. кв. м, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 12,4 кв. м в настоящее время до 35 кв. м общей площади на человека к 2032 г.

Объем нового жилищного строительства составит около 36,5 тыс. кв. м. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 1,8 тыс. кв. м.

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

3.3  Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Совхозного сельсовета по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

Д. Белобородово выполняет функцию межселенного центра, где концентрируются учреждения, которые кроме собственного населения обслуживают  тяготеющие поселения.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Социальных нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения Совхозного сельсовета представлен в Таблицах 3.3-1 – 3.3.6.

Таблица 3.3-1

Расчет учреждений образования

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место | д. Белобородово | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | Рекомендуется строительство здания ДОУ проектной мощностью 25 мест |
|  |  |  | д. Троицк | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация детского сада семейного типа |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация детского сада семейного типа |
|  |  |  | п. Семёновский | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация детского сада семейного типа |
|  |  |  | п. Кумысный | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация детского сада семейного типа |

Продолжение таблицы 3.3-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Общеобразовательные школы | Необходимый уровень обеспеченности неполным средним образованием 100%, средним – до 75% , место | д. Белобородово | 70 | 75 | 75 | 55 | 75 | 55 | Рекомендуется реорганизация основной общеобразовательной школы в д. Белобородово в среднюю общеобразовательную школу. Необходима реконструкция здания с увеличением проектной мощности до 130 мест. Рекомендуется строительство пришкольного интерната проектной мощностью 20 мест |
|  |  |  | д. Троицк | 44 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | Рекомендуется реорганизация существующей начальной общеобразовательной школы в основную общеобразовательную школу. Необходима организация временного проживания учащихся III ступени в д. Белобородово с целью обучения в средней общеобразовательной школе |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 27 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего МОУ Улькинская ООШ. Обслуживаемое население: учащиеся I и II ступеней д. Новоотрубное и п. Семеновский. Необходима организация временного проживания учащихся III ступени в д. Белобородово с целью обучения в средней общеобразовательной школе |
|  |  |  | п. Семёновский | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация транспортного обслуживания учащихся I и II ступеней для обучения в МОУ Улькинская ООШ, учащихся III ступени - в средней общеобразовательной школе в д. Белобородово |
|  |  |  | п. Кумысный | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация транспортного обслуживания учащихся всех ступеней образования для обучения в средней общеобразовательной школе в д. Белобородово |

Окончание таблицы 3.3-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Внешкольные учреждения | 10 % общего числа школьников, место | д. Белобородово | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | Рекомендуется организация дополнительного образования детей в школе и учреждении культуры |
|  |  |  | д. Троицк | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Рекомендуется организация дополнительного образования детей в школе и учреждении культуры |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Рекомендуется организация дополнительного образования детей в школе и учреждении культуры |
|  |  |  | п. Семёновский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется получение дополнительного образования во внешкольных учреждениях в д. Белобородово |
|  |  |  | п. Кумысный | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется получение дополнительного образования во внешкольных учреждениях в д. Белобородово |

Таблица 3.3-2

Расчет учреждений здравоохранения, социального обеспечения, спортивных

и физкультурно-оздоровительных сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Больничные учреждения | 134,7 коек на 10 тыс. жителей, койка | д. Белобородово | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами муниципального образования |
|  |  |  | д. Троицк | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами муниципального образования |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами муниципального образования |
|  |  |  | п. Семёновский | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами муниципального образования |
|  |  |  | п. Кумысный | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами муниципального образования |

Продолжение Таблицы 3.3-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей, посещение в смену | д. Белобородово | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего ФАП |
|  |  |  | д. Троицк | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего ФАП |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего ФАП |
|  |  |  | п. Семёновский | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется строительство ФАП |
|  |  |  | п. Кумысный | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в р.п. Коченево |

Продолжение Таблицы 3.3-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты | 28 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | д. Белобородово | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Совхозного сельсовета |
|  |  |  | д. Троицк | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Совхозного сельсовета |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Совхозного сельсовета |
|  |  |  | п. Семёновский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Совхозного сельсовета |
|  |  |  | п. Кумысный | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Совхозного сельсовета |
| 4 | Социальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | 60 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | д. Белобородово | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | Рекомендуется организация 20 мест в специальных жилых домах и группах квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых |
|  |  |  | д. Троицк | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением социальных жилых домов и групп квартир в д. Белобородово |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением социальных жилых домов и групп квартир в д. Белобородово |
|  |  |  | п. Семёновский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением социальных жилых домов и групп квартир в д. Белобородово |
|  |  |  | п. Кумысный | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением социальных жилых домов и групп квартир в д. Белобородово |

Окончание Таблицы 3.3-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 70-80 м2 общей площади на 1 тыс. человек, м2 | д. Белобородово | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется объединение физкультурно-спортивных сооружений сети общего пользования со спортивными объектами общеобразовательной школы |
|  |  |  | д. Троицк | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется объединение физкультурно-спортивных сооружений сети общего пользования со спортивными объектами общеобразовательной школы |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется объединение физкультурно-спортивных сооружений сети общего пользования со спортивными объектами общеобразовательной школы |
|  |  |  | п. Семёновский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование физкультурно-спортивных сооружений д. Белобородово |
|  |  |  | п. Кумысный | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование физкультурно-спортивных сооружений р.п. Коченево |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 | д. Белобородово | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением школьного спортивного зала |
|  |  |  | д. Троицк | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением школьного спортивного зала |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением школьного спортивного зала |
|  |  |  | п. Семёновский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением спортивного зала д. Белобородово |
|  |  |  | п. Кумысный | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением спортивного зала р.п. Коченево |

Таблица 3.3-3

Расчет учреждений культуры и искусства

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Дома культуры, клубы | 500-300 посетительских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 0,2 тыс. до 1 тыс. жителей | д. Белобородово | 200 | 120 | 0 | 190 | 0 | 190 | Рекомендуется строительство здания учреждения культуры клубного типа проектной мощностью 190 мест. Здание существующего учреждения не подлежит эксплуатации ввиду высокого износа |
|  |  |  | д. Троицк | 160 | 120 | 0 | 180 | 0 | 180 | Рекомендуется строительство здания учреждения культуры клубного типа проектной мощностью 180 мест. Здание существующего учреждения не подлежит эксплуатации ввиду высокого износа |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 75 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | Рекомендуется строительство здания учреждения культуры клубного типа проектной мощностью 120 мест. Здание существующего учреждения не подлежит эксплуатации ввиду высокого износа |
|  |  |  | п. Семёновский | 42 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | Рекомендуется сохранение здания существующего клуба |
|  |  |  | п. Кумысный | 108 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | Рекомендуется строительство здания учреждения культуры клубного типа проектной мощностью 130 мест |

Окончание Таблицы 3.3-3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Массовые библиотеки | 6-7,5 тыс. единиц хранения / 5-6 читательских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 1 до 2 тыс. человек | д. Белобородово | 3,2 / 3 | 7,7 / 11 | 0 / 0 | 7,7 / 3 | 0 / 0 | 7,7 / 3 | Рекомендуется строительство здания общедоступной библиотеки. Здание существующего учреждения не подлежит эксплуатации ввиду высокого износа |
|  |  |  | д. Троицк | 3,0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3,0 / 3 | 0 / 0 | 3,0 / 3 | Рекомендуется организация филиала общедоступной библиотеки поселения |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 1,9 / 2 | 7,8 / 11 | 0 / 0 | 7,8 / 2 | 0 / 0 | 7,8 / 2 | Рекомендуется организация внестационарного отдела обслуживания общедоступной библиотеки. Здание существующего учреждения не подлежит эксплуатации ввиду высокого износа |
|  |  |  | п. Семёновский | 1,5 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1,5 / 1 | 0 / 0 | 1,5 / 1 | Рекомендуется организация филиала общедоступной библиотеки поселения |
|  |  |  | п. Кумысный | 2,0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Рекомендуется организация внестационарного отдела обслуживания общедоступной библиотеки |

Таблица 3.3-4

Расчет предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. человек, м2 | д. Белобородово | 150 | 106 | 150 |  | 30 |  | 150 | 44 | Рекомендуется сохранение существующих и строительство новых предприятий торговли |
|  |  |  | д. Троицк | 120 | 30 | 30 |  | 90 |  | 30 | 90 | Рекомендуется сохранение существующих и строительство новых предприятий торговли |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 75 | 30 | 30 |  | 45 |  | 30 | 45 | Рекомендуется сохранение существующих и строительство новых предприятий торговли |
|  |  |  | п. Семёновский | 42 | 30 | 0 |  | 12 |  | 0 | 12 | Рекомендуется сохранение существующих и строительство новых предприятий торговли |
|  |  |  | п. Кумысный | 81 | 20 | 0 |  | 61 |  | 0 | 61 | Рекомендуется сохранение существующих и строительство новых предприятий торговли |

Окончание Таблицы 3.3-4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек, место | д. Белобородово | 20 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего предприятия общественного питания |
|  |  |  | д. Троицк | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в д. Белобородово |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в д. Белобородово |
|  |  |  | п. Семёновский | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в д. Белобородово |
|  |  |  | п. Кумысный | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в д. Белобородово |

Окончание Таблицы 3.3-4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место | д. Белобородово | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Рекомендуется сохранение существующего и организация новых рабочих мест для бытового обслуживания населения |
|  |  |  | д. Троицк | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Рекомендуется организация 3 рабочих места для бытового обслуживания населения |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Рекомендуется организация двух рабочих мест для бытового обслуживания населения |
|  |  |  | п. Семёновский | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Рекомендуется одного рабочего места для бытового обслуживания населения |
|  |  |  | п. Кумысный | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Рекомендуется организация двух рабочих мест для бытового обслуживания населения |

Таблица 3.3-5

Расчет кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Отделение связи | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | д. Белобородово | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | Рекомендуется строительство здания отделения почтовой связи |
|  |  |  | д. Троицк | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | Рекомендуется организация отделения почтовой связи |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | Рекомендуется организация отделения почтовой связи |
|  |  |  | п. Семёновский | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется организация отделения почтовой связи |
|  |  |  | п. Кумысный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделениях связи р.п. Коченево |

Окончание Таблицы 3.3-5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Отделения и филиалы сберегательного банка (сберкассы) | 1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. человек, операционная касса | д. Белобородово | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Рекомендуется организация отделения банка |
|  |  |  | д. Троицк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в д. Белобородово |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в д. Белобородово |
|  |  |  | п. Семёновский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в д. Белобородово |
|  |  |  | п. Кумысный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в р.п. Коченево |

Таблица 3.3-6

Расчет учреждений жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Пожарное депо | В соответствии с НПБ 101-95, машина | д. Белобородово | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | Рекомендуется строительство пожарного депо на 2 машины |
|  |  |  | д. Троицк | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | Рекомендуется организация пожарного поста на 1 автомобиль |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | Рекомендуется организация пожарного поста на 1 автомобиль |
|  |  |  | п. Семёновский | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | Рекомендуется организация пожарного поста на 1 автомобиль |
|  |  |  | п. Кумысный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо р.п. Коченево |
| 2 | Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. человек, га | д. Белобородово | 0,12 | 1,0 | 1,0 | 0 |  | 1,0 | 0 | Рекомендуется использование существующего кладбища |
|  |  |  | д. Троицк | 0,01 | 1,2 | 1,2 | 0 |  | 1,2 | 0 | Рекомендуется использование существующего кладбища |
|  |  |  | д. Новоотрубное | 0,06 | 1,0 | 1,0 | 0 |  | 1,0 | 0 | Рекомендуется использование существующего кладбища |
|  |  |  | п. Семёновский | 0,03 | 1,0 | 1,0 | 0 |  | 1,0 | 0 | Рекомендуется использование существующего кладбища |
|  |  |  | п. Кумысный | 0,06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется использование близлежащего кладбища |

3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Дорожная сеть

Мероприятий в части развития дорожной сети на расчётный срок не предусмотрено.

Автомобильный транспорт

На территории сельсовета на расчетный срок предполагается проживание 1560 человек.

На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 687 единиц. Расчёт уровня автомобилизации, исходя из проектной численности населения в части легкового и грузового транспорта, приведён в таблице 3.4-1.

Таблица 3.4-1

Проектируемая численность парка автомобилей
муниципального образования

| №/№ п/п | Название населённого пункта | Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |
| 1 | д. Троицк | 400 | 160 | 16 | 40 |
| 2 | д. Белобородово | 500 | 200 | 20 | 50 |
| 3 | д. Новоотрубное | 250 | 100 | 10 | 25 |
| 4 | п. Семёновский | 140 | 56 | 6 | 14 |
| 5 | п. Кумысный | 270 | 108 | 11 | 27 |
| ИТОГО: |  | 1560 | 624 | 63 | 156 |
| ВСЕГО: |  |  | 687 |  |  |

Основной объём пассажирских перевозок на расчётный срок по-прежнему будет осуществляться автотранспортными предприятиями Коченёвского района, которыми предусмотрено движение маршрутного транспорта (автобуса) для организации, как межмуниципального сообщения, так и внутреннего.

В течение расчётного срока на территориях жилой застройки (усадебной) автомобили будут храниться на территориях приусадебных участков.

Расчёты количества необходимых парковочных площадок, а также вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов населённых пунктов.

Расчётное количество объектов сервиса приведено в таблице 3.4-2 без учёта межрегиональных и межмуниципальных транспортных потоков следующих транзитом через территорию муниципального образования по дорогам местного, межмуниципального и регионального значения.

Таблица 3.4.-2

Характеристика объектов обслуживания транспортных средств

№/№ п/п; Название населённого пункта; Население на расч.срок, чел; Расчётная автомобилизация; АЗС (при норме 1 колонка на 1200 авт.), колонок; СТО (при норме 1 пост на 200 авт.) , постов; Существуюшие; Принято. легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит.; грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит.; мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит.; АЗС, шт; СТО, шт; АЗС, шт; СТО, шт. 1; д. Троицк; 400; 160; 16; 40; 0; 1; 0; 0; 0; 1. 2; д. Белобородово; 500; 200; 20; 50; 1; 1; 0; 0; 1; 1. 3; д. Новоотрубное; 250; 100; 10; 25; 0; 1; 0; 0; 0; 1. 4; п. Семёновский; 140; 56; 6; 14; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 5; п. Кумысный; 270; 108; 11; 27; 0; 1; 0; 0; 0; 1. ИТОГО:; 1560; 624; 63; 156; 1; 4; 0; 0; 1; 4.

3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета

Водоснабжение

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

При несоответствии добываемой воды требования  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных очистных сооружений.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», [таблица №1] .

Для водоснабжения предлагается:

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-установка приборов учета на скважинах и у потребителей;

- расширение централизованной сети, прокладка магистральных сетей.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Полив на территории Совхозного сельсовета производится из частных колодцев. Пожарного депо на территории сельсовета нет.

Суммарное водопотребление

Таблица 3.5.1-1

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Всего, расход воды, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| д. Троицк | 87,55 | 92,16 | 33,2 | 33,2 | 120,75 | 125,36 |
| д. Белобородово | 105,98 | 115,2 | 99,6 | 103,1 | 205,58 | 218,3 |
| д. Новоотрубное | 59,9 | 57,6 | 21,4 | 21,4 | 81,3 | 79 |
| п. Кумысный | 64,51 | 62,21 | 17,4 | 17,4 | 81,91 | 79,61 |
| п. Семёновский | 34,56 | 32,26 | 3,5 | 3,5 | 38,06 | 35,76 |
| Всего по сельсовету | 352,5 | 359,43 | 175,1 | 178,6 | 527,6 | 538,03 |

Водоотведение

На расчетный срок в Совхозном сельсовете для канализования всех социально-культурно-бытовых зданий, всей капитальной жилой застройки, а так же водоотведение производственного сектора предлагается использование локальных очистных установок  полной биологической очистки.

Локальные очистные установки можно использовать на ряд жилых домов и отдельно на все постройки социально-культурно-бытовых зданий.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки, с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания.  Очищенную воду для населённых пунктов Совхозного сельсовета по нормам, можно сбрасывать на рельеф. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на площадку ТБО.

В животноводческих помещениях канализация не предусматривается, удаление жижи производится в жижесборник с последующим вывозом на поля в качестве удобрения, после её обеззараживания.

Технологическое оборудование и место расположения очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

Суммарное водоотведение

Таблица 3.5.1-2

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Всего, расход воды, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| д. Троицк | 87,55 | 92,16 | 33,2 | 33,2 | 120,75 | 125,36 |
| д. Белобородово | 105,98 | 115,2 | 99,6 | 103,1 | 205,58 | 218,3 |
| д. Новоотрубное | 59,9 | 57,6 | 21,4 | 21,4 | 81,3 | 79 |
| п. Кумысный | 64,51 | 62,21 | 17,4 | 17,4 | 81,91 | 79,61 |
| п. Семёновский | 34,56 | 32,26 | 3,5 | 3,5 | 38,06 | 35,76 |
| Всего по сельсовету | 352,5 | 359,43 | 175,1 | 178,6 | 527,6 | 538,03 |

Теплоснабжение

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха  приоритетным направлением развития системы теплоснабжения района является отказ от твердого угольного топлива и переход на природный газ в качестве  топлива.

В Совхозном сельсовете (для д.Троицк, д.Белобородово, д.Новоотрубное, п.Кумысного) предлагается модернизация угольной котельной на газовую, с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.

Газоснабжение

Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по  магистральному газопроводу Уренгой-Омск-Новосибирск через существующую ГРС р.п. Коченево.

Газ планируется использовать для улучшения социально-экономических условий проживания жителей и обеспечения широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд.

По газопроводам высокого давления до 6 кгс/см2  от функционируемой ГРС р.п. Коченёво газ подходит к потребителям д.Троицк, д.Белобородово, д.Новоотрубное и п.Кумысного.

Для снижения давления в населённых пунктах Совхозного сельсовета предусматривается установка головных газорегуляторных пунктов - ГГРП, которые переназначены:

-для очистки газа от механических примесей;

-учёта расхода газа;

-снижения давления до заданного.

На основании проекта «Схема газоснабжения Коченёвского района Новосибирской области» были выполнены расчёты потребления газа. В связи с изменением численности населения сельсовета произведён перерасчёт потребления газа:

Деревня Троицк - годовой расход газа 447 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 248 куб. м/час.

Деревня Белобородово - годовой расход газа 552 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 307 куб. м/час.

Деревня Новоотрубное - годовой расход газа 254 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 141 куб. м/час.

Посёлок Кумысный - годовой расход газа 491 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 273 куб. м/час.

Электроснабжение

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупненным нормам приложения 12 СНиП 2.07.01-89.

Нагрузки потребителей определялись по расчётному энергопотреблению в год на одного жителя посёлков и сельских поселений  в размере 950КВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчётное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23КВт.  Приведенные укрупнённые  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении 1 СНиП 2.08.02-89), предприятий культурно-бытового обслуживания,  внешнего  освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки по населенным пунктам

Таблица 3.5.4-1

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  | Электрическая нагрузка, кВт*ч/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| д. Троицк | 380 | 400 | 87 | 92 |
| д. Белобородово | 460 | 500 | 106 | 115 |
| д. Новоотрубное | 260 | 250 | 60 | 58 |
| п. Кумысный | 280 | 270 | 64 | 62 |
| п. Семёновский | 150 | 140 | 35 | 32 |
| Всего по сельсовету | 1530 | 1560 | 352 | 359 |

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Связь

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности К=2,9. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Для определения необходимой номерной ёмкости принята норма телефонного насыщения из расчёта одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

В соответствии с программой «Развитие телекоммуникаций, инфраструктуры в поселках Новосибирсой области на 2011-2013 годы» ПСК «Телефонстрой» на расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Основные направления развития услуг связи на расчётный срок:

-создание условий для приёма государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

-создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

-снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

- развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

В целях качественного обеспечения потребностей населения в услугах связи проектом предусматривается приобретение и монтаж узлов широкополосного доступа, обеспечение информационного обмена пользователей во всемирной сети «Интернет».

Таблица 3.5.5-1

Потребное количество телефонов

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  | Число телефонов, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| д. Троицк | 380 | 400 | 160 | 168 |
| д. Белобородово | 460 | 500 | 193 | 210 |
| д. Новоотрубное | 260 | 250 | 109 | 105 |
| п. Кумысный | 280 | 270 | 118 | 113 |
| п. Семёновский | 150 | 140 | 63 | 59 |
| Всего по сельсовету | 1530 | 1560 | 643 | 655 |

3.6 Сбор и вывоз бытовых отходов

В настоящее время на территории поселения действуют 5 площадок складирования ТБО, занимающие площади:

д. Троицк  – 0,12 га;

д. Новоотрубное – 0,1 га;

д. Белобородово – 0,1 га;

п. Семёновский – 0,04 га;

п. Кумысный – 0,04 га.

Имеющиеся мусорные свалки не отвечают требованиям санитарных правил. Проектом предусматривается обустройство их территорий в усовершенствованные свалки – полигоны ТБО и организация санитарно-защитных зон. Вывоз  мусора на территории ТБО будет производиться спецмашинами.

Таблица 3.6-1

Нормы накопления бытовых отходов жилым фондом

| Населённый пункт | Планируемое население, чел | ТБО |  | Жидкие нечистоты (из выгребов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма кг на чел/год | Объём, т | Норма куб.м на чел/год | Объём, куб.м |
| д. Троицк | 400 | 300 | 120,0 | 2,0 | 800,0 |
| д. Белобородово | 500 | 300 | 150,0 | 2,0 | 1000,0 |
| д. Новоотрубное | 250 | 300 | 75,0 | 2,0 | 500,0 |
| п. Кумысный | 140 | 300 | 42,0 | 2,0 | 280,0 |
| п. Семёновский | 270 | 300 | 81,0 | 2,0 | 540,0 |
| Итого | 1560 |  | 468,0 |  | 3120,0 |

4 Предложения по установлению границ населённых пунктов

Таблица 4-1

Проектируемый баланс земель населённых пунктов

| №/ № | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | деревня Белобородово |  |
|  | Существующая территория населённого пункта | 288,83 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 288,83 |
| 2 | посёлок Кумысный |  |
|  | Существующая территория населённого пункта | 57,00 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 57,00 |
| 3 | деревня Новоотрубное |  |
|  | Существующая территория населённого пункта | 151,69 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 151,69 |
| 4 | посёлок Семеновский |  |
|  | Существующая территория населённого пункта | 46,16 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 46,16 |
| 5 | деревня Троицк |  |
|  | Существующая территория населённого пункта | 207,01 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 207,01 |

5 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В данном разделе в соответствии со статьей 23 п.6 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Совхозного сельсовета.

Раздел инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям разработан в полном объёме в составе схемы территориального планирования Коченёвского района.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне;

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90);

На территории Совхозного сельсовета располагаются следующие потенциально-опасные объекты: магистральный нефтепровод, магистральный газопровод;

На Западно-Сибирской железной дороге и федеральной трассе Р-254 «Иртыш» (М-51) возможны аварии с выбросом АХОВ (аммиак, хлор) и проливом ЛВЖ, СУГ.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Риск возникновения аварий на железной дороге

Проектируемая территория попадает в зоны:

возможного химического заражения при авариях на железной дороге;

действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов бензина из железнодорожной цистерны с образованием избыточного давления;

в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из железнодорожной цистерны;

в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железной дороге, связанной с воспламенением проливов пропана из железнодорожной цистерны с образованием «огненного шара».

Риск возникновения аварий на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» (М-51)

Проектируемая территория попадает в зоны:

действия поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с проливом АХОВ на автомобильном транспорте;

действия поражающих факторов при возникновении аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны;

действия поражающих факторов при возникновении аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны с образованием избыточного давления;

поражающих факторов при возникновении аварии на автомобильной дороге, связанной с воспламенением проливов бензина из автоцистерны с образованием избыточного давления.

Риск возникновения бытовых пожаров

На данный момент на территории Совхозного сельсовета для устранения бытовых пожаров имеются местные средства пожаротушения, проектом генерального плана рекомендуется строительство пожарного депо на 2 машины.

Риск возникновения аварий на объектах ЖКХ

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %, ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %), халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители, недофинансирования ремонтных работ, образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников, отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Риск возникновения аварий на газопроводах, нефтепроводах

Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на нефте- и газопроводе.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

Риск возникновения природных пожаров

Пожарная опасность на территории Совхозного сельсовета будет возникать практически сразу после схода снежного покрова. Возникновение пожаров здесь возможно в течение всего пожароопасного сезона.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных торфяных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением). На данный момент на территории Совхозного сельсовета местные средства пожаротушения, проектом генерального плана рекомендуется строительство пожарного депо на 2 машины, что  обусловлено возникновением частых лесных пожаров в теплое время года.

Риск возникновения метеорологических опасностей

Смерчи отмечаются примерной периодичностью раз в 50 лет (более 30 м/сек), опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Риск возникновения природно-очаговых, зоонозных инфекций и    паразитарных заболеваний

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус, группа заболеваний, обусловленных различными болезнетворными микроорганизмами – энцефалиты,  сибирская язва, бешенство, рыльнокопытная острая болезнь животных - ящур, особенно опасные вредители сельскохозяйственных культур - колорадский жук, саранчовые.

6 Технико-экономические показатели проекта

Таблица 6-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| №/№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения в установленных границах | га/м2 на чел. | 35935 | 35935 |
| 1.2 | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 758,94 | 756,13 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 33250,22 | 33253,03 |
|  | земли промышленности, транспорта, связи | -"- | 154,14 | 154,14 |
|  | земли водного фонда | -"- | 354,3 | 354,3 |
|  | земли лесного фонда | -"- | 1417,4 | 1417,4 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 1,443 | 1,560 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | -"- | -0,001 | 0,0 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | -"- | 0,015 | 0,006 |
| 2.4 | Возрастная структура населения, %: | % | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 20,6 | 16,4 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 61,9 | 55,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 17,5 | 27,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 18,1 | 54,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 18,1 | 54,6 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 0,0 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | 18,1 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 36,5 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | 36,5 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- | - | 0,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 36,5 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | - | 0,0 |
|  | многоэтажное | -"- | - | 0,0 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 12,4 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 0 | 25 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 159 | 214 |
| 4.6 | ФАП, всего | посещения в смену | 3 | 4 |
| 4.7 | Предприятия торговли, всего | м2 торговой площади | 216 | 468 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 62 | 62 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 1 | 11 |
| 4.10 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 390 | 650 |
| 4.11 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость дорог с твёрдым покрытием | км | 8,5 |  |
| 5.2 | Плотность дорожной сети | км/км кв. | 1,06 |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут | нет данных | 538,03 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут | нет данных | 538,03 |
| 6.3 | Энергоснабжение | кВт*ч/год | нет данных | 359 |
| 6.4 | Газоснабжение | тыс. куб.м/год | - | 1744,00 |
| 7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.1 | Объём твёрдых бытовых отходов | тонн/год | нет данных | 468,0 |
| 7.2 | Жидкие нечистоты | куб.м | нет данных | 3120,0 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | шт. | 4 | 4 |
| 8.2 | Общая площадь кладбищ | га | 4,2 | 4,2 |

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года // Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&elementId=1140095525812. – Загл.  с экрана.